| 标准名称 | 可开展的检定及校准项目名称 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 标准级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路管理速度监测仪检定装置 | 公路管理速度监测仪 区间测速仪 | （20～180）km/h | 速度误差： 速度＜100km/h； (-6～0)km/h； 速度≥100km/h； (-6～0)%； | 省级 |
| 扭矩仪检定装置 | 扭矩扳子检定仪 | （0.035～3000）Nm | 0.1级及以下 | 省级 |
| 扭矩扳子检定装置 | 扭矩扳子 | (0.035～3000)Nm | 1级及以下 | 省级 |
| 转速装置检定装置 | 转速标准装置 | 转速:（20～33000）r/min | 转速:Urel=1.2×10-6，k=3 | 省级 |
| 转速标准装置 | 转速表 | (20～33000)r/min | 0.05级及以下 | 省级 |
| 转速标准装置 | 电子计数式转速表 | 转速:（20～33000）r/min | 转速:Urel=0.01％，k=2 | 省级 |
| 转速标准装置 | 机械式转速表 | 转速:（20～33000）r/min | 转速:Urel =0.01%，k＝2 | 省级 |
| 转速标准装置 | 电子频闪式转速表 | 转速:（20～33000）r/min | 转速:Urel =0.01%，k＝2 | 省级 |
| 摩托车轮偏检测仪检定装置 | 摩托车轮偏检测仪 | (0～10)mm | MPE：±0.2mm | 省级 |
| 车轮动平衡机标准装置 | 车轮动平衡机 | 允许平衡最大质量≤60kg的车轮动平衡机 | U＝4.2g ， k＝2 | 省级 |
| 轴(轮)重仪检定装置 | 轴(轮)重仪 | （0～10）t | m≤10%max MPE:±0.2%max m>10%max MPE:±2% | 省级 |
| 轴(轮)重仪检定装置 | 轴（轮）重仪 | 质量：（0.5～20）t | 质量：Urel=0.35%，k=2 | 省级 |
| 滚筒式车速表检验台检定装置 | 滚筒式车速表检验台 | (0～120)km/h | MPE：±3% | 省级 |
| 滑板式汽车侧滑台检定装置 | 滑板式汽车侧滑台 | (0～10)m/km | MPE:±0.2m/km | 省级 |
| 滚筒反力式制动检验台检定装置 | 滚筒反力式制动检验台 | (0～50)kN | MPE：±3% | 省级 |
| 出租车计价器标准装置检定装置 | 出租车计价器标准装置 | 本机标准装置：（0-99999.9）r 计价器使用误差标准装置：（0~9999）m | MPE：±(0.1%×读数)±0.1r 转数MPE：±(0.1%×读数)±1r 周长MPE:±0.2% | 省级 |
| 汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪校准装置 | 汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪 | （0~180）L/s | MPE:±10% | 省级 |
| 汽车转向角检验台校准装置 | 汽车转向角检验台 | (0~50)° | MPE：±1° | 省级 |
| 汽车悬架装置检测台校准装置 | 汽车悬架装置检测仪 | (0～1500)kg | MPE：±2% | 省级 |
| 汽车制动操纵力计校准装置 | 汽车制动手拉力计 | (0~1000)N | MPE：±5% | 省级 |
| 汽车制动操纵力计校准装置 | 汽车制动踏板力计 | (0~1000)N | MPE：±5% | 省级 |
| 机动车方向盘转向力转向角检测仪校准装置 | 汽车转向盘转向力—转向角检测仪 | 转向力：（100~500）N 转向角：（10~50）° | 转向力：±3% 转向角：±3° | 省级 |
| 平板式制动检验台检定装置 | 平板式制动检验台 | (0-50)kN | MPE：±3% | 省级 |
| 汽车排气污染物检测用底盘测功机校准装置 | 汽车排气污染物检测用底盘测功机 | 扭力：（0~2400）N 速度：（0~100）km/h 恒载荷加载滑行时间:（0~150）s | 扭力：MPE:±1.0% 速度：MPE:±0.2km/h 恒载荷加载滑行时间：MPE：±4.0% | 省级 |
| 汽车前照灯检测仪检定装置 | 机动车前照灯检测仪 | 发光强度：(0~60000)cd 光轴偏移角：(0~±3)° 近光明暗截止线转角或中点偏移值：(0~±3)° | MPE:±12% MPE:±15' MPE:±15' | 省级 |
| 汽车排放气体测试仪检定装置 | 汽车排放气体测试仪 | HC:(0~9999)×10-6 CO:(0.00~16.00) ×10-2 CO2:(0.0~18.0)×10-2 O2:(0.0~25.0) ×10-2 NO:(0~5000)×10-6 | 00级 0级 Ⅰ级 Ⅱ级 | 省级 |
| 滤纸式烟度计检定装置 | 滤纸式烟度计 | （0～10）BSU | MPE：±0.3BSU | 省级 |
| 透射式烟度计检定装置 | 透射式烟度计 | （0~98.6）% | MPE:±2.0% | 省级 |